#### Exercice

Bonus 1 point jusqu’à la question 6.2 et un autre point pour ceux qui traitent convenablement la question 6.3

Modélisation simplifiée de laminage

Nous nous intéressons à une bande de métal de géométrie parallélépipédique dans sa configuration initiale. Nous notons 2H son épaisseur et 2l sa largeur.

La longueur est très grande par rapport aux autres dimensions.

Pour « immatriculer » les particules dans la configuration de référence, nous choisissons un repère orthonorméO,X1,X2,X3, de basee1,e2,e3, tel que la longueur soit suivantOX1, l’épaisseur suivant OX2 et la largeur suivantOX3.

X1∈−∞,+∞,X2∈−H,H, X3∈−l,l

Cette bande passe entre deux cylindres d’une cage de laminage. La direction de laminage est la directionOX1. Les cylindres « écrasent » la bande de manière symétrique, dans la directionOX2

A l’instant t, la particule X1,X2,X3 se trouve à la positionx=ΦX1,X2,X3,t.

Nous supposons que le processus de laminage est un processus en déformations planes ce qui revient ici à dire quex3=Φ3X1,X2,X3,t=X3.

Nous pouvons donc proposer ci-dessous un schéma bidimensionnel du processus de laminage dans le plan O,X1,X2

Force linéique de poussée

Force linéique de traction

Les cylindres tournent en sens inverses l’un de l’autre à la vitesse angulaire ω.

Nous supposons qu’il y a une cage de laminage en amont de la cage que nous étudions. Celle-ci impose une poussée FP en amont de la bande de métal.

Nous supposons qu’il y a aussi une cage de laminage en aval de la cage que nous étudions. Celle-ci impose une traction FT en aval de la bande de métal.

Question 1

Nous supposons que la bande a atteint un régime permanent, c'est-à-dire que dans le repère fixe par rapport aux cylindres (et donc mobile par rapport à la bande) les champs dans la bande restent invariants.

Considérez les trois configurations ci-dessous :

La configuration initiale Ω0

La configurationΩt1, à l’instant t1

La configurationΩt2, à l’instantt2, t2>t1

Sur le schéma ci-dessous, les particules de couleur verte entrent dans la zone de laminage à l’instant t1 et les particules de couleur orange entrent dans la zone de laminage à l’instantt2.

Dans la configuration initiale, la distance suivant e1 de ces deux familles de particules est Vt2−t1.

Ve1 est appelée la vitesse de défilement du processus de laminage dans la configuration de référence.

(Dans la configuration de référence, les particules de couleur verte et de couleur orange occupent un plan vertical. Le dessin est fait en supposant que c’est aussi le cas dans les configurations déformées, mais ce n’est bien sûr pas certain)

Régime permanent

Une particule X1,X2,X3 se trouve donc à l’instant t2, dans la position qu’occupait la particule en aval d’elle à la distance Vt2−t1, à l’instant t1. Soit :

ΦX1,X2,X3,t2=ΦX1+Vt2−t1,X2,X3,t1

En déduire qu’il existe une fonction ΦX1,X2,X3 telle que

ΦX1,X2,X3,t=ΦX1+Vt,X2,X3

Question 2

Nous allons proposer une approximation de ΦX1,X2,X3, telle que les sections planes de normale e1, restent des sections planes de normale e1 dans le processus de déformation (voir dessin ci-dessus).

Nous ferons en outre l’hypothèse que la transformation est affine enX2.

Comme nous étudions un processus en déformations planes, nos hypothèses reviennent à dire qu’il existe deux fonctions d’une variable Φ1X1 et  telles que

x1=Φ1X1+Vt

x2=X2ΨX1+Vt

x3=X3

2.1/ Lors du laminage, la transformation se fait sans variation de volume en première approximation.

En déduire une relation entre ΨX1 et Φ1′X1. (Φ1′X1 est la dérivée de Φ1X1)

2.2/ Nous notonsx1=0,x2=x2C, l’équation de l’axe du cylindre supérieur et R le rayon de ce cylindre.

Les cylindres sont supposés rigides.

On s’intéresse aux particules de la face supérieure de la bandeX2=H.

Donner la relation entre les coordonnées x1 et x2 des particules de cette face supérieure X2=H en fonction de x2C et R, lorsque ces particules sont en contact avec le cylindre rigide.

2.3/ A l’aide de la réponse à la question 2.1 en déduire une équation différentielle sur la fonction inconnueΦ1X1.

2.4/ Pour simplifier l’écriture, dans la suite, nous remplaceronsΦ1X1 par x1 et Φ1′X1 par dx1dX1. Montrez que l’équation différentielle de la question 2.3 se réécrit dX1=x2C−R2−x12Hdx1

2.5/ En déduire que les trajectoires des particules et les lignes de courant (Ce sont les mêmes car nous sommes en régime permanent) sont données, dans la zone d’écrasement  par l’équation

x2=x2C−R2−x12HX2

Question 3

Nous allons maintenant étudier le champ de vitesse des particules dans cette approximation.

3.1/ En utilisant les relations dX1=x2C−R2−x12Hdx1 et x1=Φ1X1+Vt=x1X1+Vt, démontrez que la composante suivant e1 de la vitesse des particules dans la zone d’écrasement est

v1=VHx2C−R2−x12

3.2/ Vérifiez le résultat ci-dessus à l’aide d’une considération globale portant sur le débit de matière entre les cylindres. Donnez en particulier la vitesse horizontale des particules à l’entrée sous les cylindres et donnez la vitesse horizontale des particules à la sortie de la cage.

3.3/ En utilisant l’équation des trajectoires des particules donnée en 2.5, montrez que la vitesse verticales des particules sous les cylindres est

v2=x2x1Hx2C−R2−x122R2−x12V

3.4/ Montrez que v2 est discontinu à l’entrée sous les cylindres et calculez cette discontinuité.

Question 4

Nous allons maintenant étudier le champ des taux de déformation des particules dans la zone entre les cylindres. Constatons tout d’abord que v1 est fonction des paramètres géométriques du problème et de la variablex1. Nous la noterons v1x1. Sa dérivée première par rapport à x1 est notée v1′x1et sa dérivée seconde est notéev1''x1.

4.1/ Donnez la matrice des 9 composantes de gradv en fonction dex2, v1′x1 et v1''x1.

4.2/ Donnez la matrice des 9 composantes du taux de déformationd.

4.3/ Vérifiez que le taux de variation de volume est nul

Question 5

Nous allons maintenant étudier le glissement des particules de la bande en contact avec les cylindres.

5.1/ Montrez que les particules de la face supérieure de la bande ont pour vitesse

v=1x2CH−RH1−x1R21−x1R2V lorsque x1R∈−1−H2R2x2CH−12,0

5.2/ Si les cylindres tournent « très lentement », les frottements de toutes les particules des faces supérieure et inférieure de la bande sur les cylindres donnent des « forces de freinage » de la bande.

Donnez la valeur ωinfde la vitesse angulaire de rotation en dessous de laquelle on est dans cette situation.

5.3/ Si les cylindres tournent « très vite », les frottements de toutes les particules des faces supérieure et inférieure de la bande sur les cylindres donnent des « forces motrices » pour la bande.

Donnez la valeur ωsupde la vitesse angulaire de rotation au dessus de laquelle on est dans cette situation.

5.4/ Entre les deux valeurs ci-dessus, les particules de la bande du coté amont vont subir un frottement moteur et celles en aval vont subir un frottement résistant.

Donnez l’équation permettant de déterminer l’abscisse du « point neutre » à la séparation de ces zones amont et aval.

Question 6

Nous allons maintenant étudier les énergies mises en jeu dans le processus de laminage.

Nous allons distinguer 4 contributions au bilan énergétique.

- La puissance dissipée par déformations plastiques du métal

- La puissance dissipée par frottement entre la bande et les cylindres

- La puissance de la force de poussée 2lFPVE (VE=V est la vitesse d’entrée de la bande sous les cylindres, voir 3.2)

- La puissance de la force de traction 2lFTVS(VS=VHx2C−R est la vitesse de sortie de la bande, voir 3.2)

Le problème étant en déformations planes toutes ces puissances seront ramenées à une largeur unité.

6.1/ La puissance dissipée par les taux de déformations plastiques est donnée par

DΩ=Ωtσ023d:d12dΩ+Δv.tdΔ

Où

- σ0 est la limite d’élasticité en traction du métal supposé parfaitement plastique

- Δ est la surface de discontinuité de la vitesse tangentielle (dans notre problème il s’agit de la surface d’entrée à l’abscissex1E=−R2−x2C−H2, voir question 3.4).

- v.t est la discontinuité de vitesse tangentielle sur Δ

Montrez que la puissance linéique dissipée (par unité de largeur) est

DΩ=x1E0−hx1hx12σ013d112+d12212dx2dx1+−HHx2x1EHx2C−R2−x1E22R2−x1E2Vdx2

Où

- hx1=x2C−R2−x12

- d11 et d22 sont déterminés à la question 4.2

6.2/ La puissance dissipée par les frottements est donnée par

DL=Lτ0v.t−ωRds

Où

- t la tangente à la frontière du cylindre dans le sens de la rotation de celui ci

- v la vitesse de la particule de la bande en contact avec le cylindre

- τ0 la contrainte de cisaillement, seuil de glissement, à l’interface cylindre-bande (frottement de Tresca)

- R le rayon des cylindres

- ωla vitesse angulaire des cylindres

- L la zone du contact

- ds l’élément d’abscisse curviligne ds=1+hx1dx1

Montrez que la puissance linéique dissipée par les frottements est donnée par

DL=x1E0τ01x2CH−RH1−x1R21−x1R2V−ωR1+hx1dx1

6.3/ Dans ce qui précède, la vitesse V de défilement du processus (c’est aussi la vitesse d’entrée de la bande sous les cylindres) est l’inconnue principale du problème de laminage.

Une théorie basée sur un modèle de comportement rigide plastique, que nous verrons plus tard, permet de dire que la vitesse d’entrée V donnant la meilleure approximation, dans le cadre des hypothèses simplificatrices adoptées ici, minimise la puissance linéique, où chacun des 4 termes de cette expression est une fonction de V.

Les données numériques sont

H=5∗10−2m

R=50∗10−2m

x2C=53∗10−2m

σ0=200MPa

τ0=50MPa

(Pour alléger les calculs on supposera )

Choisissez 3 valeurs différentes de ωet tracez pour chacune d’entre elles  afin de déterminer graphiquement la valeur de V minimisant cette expression.

Attention, cette dernière question nécessite un minimum de programmation que je ne ferai pas.

Mon corrigé s’arrêtera donc à la question 6.2, sauf si l’un d’entre vous choisi des valeurs intéressantes deω et me propose des courbes convaincantes. J’ajouterai sa solution à ma correction.

Pour ceux qui auront le courage d’entreprendre ce dernier travail, notez que sont linéaires en fonction de V (en réalité, positivement homogène de degré 1).

Seul le termeDL présente donc des difficultés à cause de la nécessité de déterminer le point neutre.