Gonflement d’un ballon à paroi épaisse constituée d’un matériau hyperélastique incompressible isotrope

Nous considérons un ballon sphérique à paroi épaisse.

Notons R1 le rayon intérieur et R2 le rayon extérieur dans la configuration de référence.

La configuration de référence est un état naturel (contraintes initiales nulles).

La pression extérieure reste nulle.

La pression intérieure évolue et est égale à Pt à l’instantt.

Notons r1t le rayon intérieur et r2t le rayon extérieur dans la configuration actuelle.

Nous nous intéressons aux évolutions isothermes.

Le matériau constitutif du ballon est hyperélastique incompressible isotrope et son comportement est donné par la densité massique d’énergie libreΨI1,I2, où I1=trC etI2=12I12−trC.C.

Nous souhaitons déterminer la relation entre Pt et r1t.

Configuration de référence

Configuration actuelle

P=P(t)

P=0

P=0

P=0

Question 1 :

Nous recherchons les solutions du problème d’évolution à symétrie sphérique.

Ainsi en notant X=Rerθ,ϕ on cherche ΦX,t sous la formeΦX,t=ΦrR,terθ,ϕ.

On rappelle que, en coordonnées sphériques :

GradΦ=∂Φr∂R1R∂Φr∂ϕ−Φϕ1R1sinϕ∂Φr∂θ−Φθ∂Φϕ∂R1R∂Φϕ∂ϕ+Φr1R1sinϕ∂Φϕ∂θ−Φθcotϕ∂Φθ∂R1R∂Φθ∂ϕ1R1sinϕ∂Φθ∂θ+Φϕcotϕ+Φr

1.a) En exprimant l’incompressibilité du matériau, établir une équation différentielle sur ΦrR,t.

1.b) En intégrant cette équation exprimer rt=ΦrR,t en fonction de R,R1,r1(t)

1.c) Vérifier ce résultat en calculant le volume de matériau compris entre les rayons R1et R dans la configuration de référence et entre les rayons r1t et rt=ΦrR,t dans la configuration actuelle.

1.d) Montrer que F=rtR−2000rtR000rtR

Question 2 :

Nous supposons que le matériau est néo-hookéen incompressible isotrope, c'est-à-dire que ρ0ΨI1,I2=C10I1−3.

2.a) Montrez que le champ de contrainte de Cauchy s’exprime à l’aide du comportement sous la forme

σ=2C10rtR−4+cR,t0002C10rtR2+cR,t0002C10rtR2+cR,t

Où cR,t est un champ scalaire indéterminé.

2.b) Nous avons noté rR,t=R3+r1(t)3−R1313.

En faisant le changement de variableR→r, nous avons en inversant cette relationRr,t=r3−r1(t)3+R1313.

Montrez que le champ de contrainte de Cauchy s’exprime à l’aide du comportement sous la forme

σr,t=2C10rRr,t−4+cr,t0002C10rRr,t2+cr,t0002C10rRr,t2+cr,t

Où cr,t est un champ scalaire indéterminé.

2.c) On rappelle qu’en coordonnées sphériques

divσ= ∂σrr∂r+1r∂σrϕ∂ϕ+1rsinϕ∂σrθ∂θ+2σrr−σϕϕ−σθθ+σrϕcotϕrer +∂σrϕ∂r+1r∂σϕϕ∂ϕ+1rsinϕ∂σϕθ∂θ+σϕϕ−σθθcotϕ+3σrϕreϕ +∂σrθ∂r+1r∂σϕθ∂ϕ+1rsinϕ∂σθθ∂θ+3σrθ+2σϕθcotϕreθ

Déterminer ∂ c∂ rà l’aide de l’équilibre en fonction de C10,rR r,t,∂∂ rrR r,t−4

Question 3 :

Pour déterminer cr,t on peut utiliser la condition aux limitesσrrr2,t=0 en intégrant l’équation ci dessus.

Ensuite, la relation recherchée entre Pt et r1t serait donnée par σrrr1,t=−Pt.

Ces calculs sont lourds, aussi nous allons utiliser une méthode plus astucieuse.

En remarquant que σrrr2=0 et σrrr1=−P on a P=r1r2∂σrr∂rdr.

3.a) En utilisant l’équation d’équilibre, exprimer P=r1r2∂σrr∂rdr à l’aide d’une intégrale ne faisant pas intervenircr,t.

3.b) En déduire P exprimé à l’aide d’une intégrale de λ1=r1R1à λ2λ1=r2R1=R23+r13−R1313R1, d’une grandeur fonction de C10,λ=rR1,ρλ oùρλ=λ3−λ13+113

3.c)Lorsque l’on fait l’approximation de paroi mince, on montre que Pλ1=4R2−R1C10R11λ1−1λ17 avec λ1=r1R1. Vérifier que le résultat de la question 3.b est cohérent avec cette approximation.

3.d) On revient aux ballons à paroi épaisse. Tracer les courbes Pr1=r1r2r12 C10 − 2r rR r−4+ 2r rR r2dravec les valeurs suivantes de R2R1

,, et .

Comparer avec l’approximation de paroi mince et commenter.